Практична робота «Мікроклімат робочої зони, оздоровлення повітряного середовища та
нормалізація параметрів мікроклімату й теплозахисту»

Порядок проведення занять

1. Ознайомитися з теретичними данними: Витяг з «Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99: «ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ»

2. Виконати практичну частину завдання

Витяг з «Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99:

«ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ»

- Виробниче приміщення - замкнутий простір в спеціально призначених будинках та спорудах, в яких постійно (по змінах) або періодично (протягом частини робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей.

- Робоча зона - простір, в якому знаходяться робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників.

- Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працюючого в процесі трудової діяльності.

- Постійне робоче місце - місце, на якому працюючий знаходиться понад 50 % робочого часу або більше 2-х годин безперервно. Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, то вся ця зона вважається постійним робочим місцем.

- Непостійне робоче місце - місце, на якому працюючий знаходиться менше 50 % робочого часу або менше 2-х годин безперервно.

- Мікроклімат виробничих приміщень - умови внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та інтенсивністю теплового (інфрачервоного) опромінення.

- Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для високого рівня працездатності.

- Допустимі мікрокліматичні умови - поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає ушкоджень або порушень стану здоров'я, але можуть спостерігатися дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності.

- Теплий період року - період року, який характеризується середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище +10° С

- Холодний період року - період року, який характеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює +10° C і нижче.

- Середньодобова температура зовнішнього повітря - середня величина температури зовнішнього повітря, виміряна у певні години доби через однакові інтервали часу. Вона приймається за даними метеорологічної служби.

- Категорія робіт - розмежування робіт за важкістю на основі загальних енерговитрат організму.

- Легкі фізичні роботи (категорія I) охоплюють види діяльності, при яких витрата енергії дорівнює 105 - 140 Вт (90 - 120 ккал/год.) - категорія !а та 141 - 175 Вт (121 - 150 ккал/год.) - категорія К. До категорії !а належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження. До категорії К належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням.

- Фізичні роботи середньої важкості (категорія II) охоплюють види діяльності, при яких витрата енергії дорівнює 176 - 232 Вт (151 - 200 ккал/год.) - категорія Па та 233 - 290 Вт (201 - 250 ккал/год.) - категорія Пб. До категорії Па належать роботи, пов'язані з ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи або сидячи і потребують певного фізичного напруження. До категорії Пб належать роботи, що виконуються стоячи, пов'язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів та супроводжуються помірним фізичним напруженням.

- Важкі фізичні роботи (категорія III) охоплюють види діяльності, при яких витрати енергії становлять 291 - 349 Вт (251 - 300 ккал/год.). До категорії III належать роботи, пов'язані з постійним переміщенням, перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль.

- ВИМОГИ ДО ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ

Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими показниками:

- температура повітря,

- відносна вологість повітря,

- швидкість руху повітря,

- інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення,

- температура поверхні.

За ступенем впливу на тепловий стан людини мікрокліматичної умови поділяють на оптимальні та допустимі.

Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної роботи та періоду року. При одночасному виконанні в робочій зоні робіт різної категорії важкості рівні показників мікроклімату повинні встановлюватись з урахуванням найбільш чисельної групи працівників.

Величини показників мікроклімату у робочій зоні наведені в табл. 1 та 2, а пояснення до них- в п. 1.1 і 1.2.

О птимальні умови мікроклімату

- Оптимальні умови мікроклімату встановлюються для постійних робочих місць (табл. 1).

- Показники температури повітря в робочій зоні по висоті та по горизонталі, а також протягом робочої зміни не повинні виходити за межі нормованих величин оптимальної температури для даної категорії робіт, вказаної в табл. 1.

- Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля), технологічного обладнання (екрани і т. ін.), зовнішніх поверхонь технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна виходити більш ніж на 2° C за межі оптимальних величин температури повітря для даної категорії робіт, вказаних в табл. 1.

- При виконанні робіт операторського типу, пов'язаних з нервово-емоційним напруженням в кабінетах, пультах і постах керування технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших приміщеннях повинні дотримуватися оптимальні умови мікроклімату (температура повітря 22 - 24° ^ відносна вологість 60 - 40 %, швидкість руху повітря не більш 0,1 м/сек.).

- Допустимі умови мікроклімату

- Допустимі величини мікрокліматичних умов встановлюються у випадках, коли на робочих місцях не можна забезпечити оптимальні величини мікроклімату за технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно обгрунтованою недоцільністю.

- Величини показників, які характеризують допустимі мікрокліматичні умови, встановлюються для постійних і непостійних робочих місць, які наведені в табл. 2.

- Перепад температури повітря по висоті робочої зони при забезпеченні допустимих умов мікроклімату не повинен бути більше 3° C для всіх категорій робіт, а по горизонталі робочої зони та протягом робочої зміни - виходити за межі допустимих температур для даної категорії роботи, вказаних в табл. 2.

- Температура внутрішніх поверхонь приміщень (стіни, підлога, стеля), а також температура зовнішніх поверхонь технологічного устаткування або його захисних обладнань (екранів і т. ін.) не повинна виходити за межі допустимих величин температури повітря для даної категорії робіт, вказаних в табл. 2.

При наявності джерел з інтенсивністю 35,0 Вт/м2 і більше температура повітря на постійних робочих місцях не повинна перевищувати верхніх меж оптимальних значень для теплого періоду року, на непостійних - верхніх меж допустимих значень для постійних робочих місць.

- При наявності відкритих джерел випромінювання (нагрітий метал, скло, відкрите полум'я) допускається інтенсивність опромінення до 140,0 Вт/м2. Величина опромінюваної площі не повинна перевищувати 25 % поверхні тіла працюючого при обов'язковому використанні індивідуальних засобів захисту (спецодяг, окуляри, щитки).

- У виробничих приміщеннях, які розташовані в районах з середньою максимальною температурою найбільш жаркого місяця вище 25° C згідно з БНіП "Будівельна кліматологія" допускаються відхилення від величин показників мікроклімату, вказаних в табл. 2, для даної категорії робіт, але не більше ніж на 3° С При цьому швидкість руху повітря повинна бути збільшена на 1,1 м/сек., а відносна вологість повітря знижена на 5 % при підвищенні температури на кожний градус вище верхньої межі допустимих температур повітря, вказаних в табл. 2.

- У виробничих приміщеннях, в яких не можна встановити допустимі величини мікроклімату через технологічні вимоги до виробничого процесу, технічну недосяжність або економічно обгрунтовану недоцільність передбачаються заходи щодо захисту від можливого перегрівання та охолодження, що вказані в розд. 2.

Теплозахисні екрани повинні забезпечувати нормовані величини опромінення робочих; бути зручними в експлуатації; не ускладнювати огляд, чищення та змазування агрегатів; гарантувати безпечну роботу з ним; мати міцність, легкість виготовлення та монтажу; мати достатньо тривалий термін експлуатації; у процесі експлуатації зберігати ефективні теплозахисні якості.

Спецодяг повинен мати захисні властивості, які виключають можливість нагріву його

- У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь передбачаються заходи щодо захисту від перегрівання при попаданні прямих сонячних променів в теплий період року (орієнтація віконних прорізів схід - захід, улаштування жалюзі та ін.), від радіаційного охолодження - в зимовий (екранування робочих місць). При температурі внутрішніх поверхонь огороджуючих конструкцій, засклення нижче або вище допустимих величин робочі місця повинні бути віддалені від них на відстань не менше 1 м.

- У виробничих приміщеннях з надлишком (явного) тепла використовують природну вентиляцію (аерацію). Аераційні ліхтарі та шахти розташовують безпосередньо над основними джерелами тепла на одній осі. У разі неможливості або неефективності аерації встановлюють механічну загальнообмінну вентиляцію.

При наявності одиничних джерел тепловиділень оснащують обладнання місцевою витяжною вентиляцією у вигляді локальних відсмоктувачів, витяжних зонтів та ін.

- У замкнених і невеликих за об'ємом приміщеннях (кабіни кранів, пости та пульти керування, ізольовані бокси, кімнати відпочинку тощо) при виконанні операторських робіт використовують системи кондиціонування повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму повітря, що подається.

- внутрішніх поверхонь на будь-якій ділянці до температури 313 К (40° ^ у відповідності з спеціальними ДСТами (ГОСТ 12.4.176-89, ГОСТ 12.4.016-87).

- При неможливості технічними засобами забезпечити допустимі гігієнічні нормативи опромінення на робочих місцях використовуються засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - спецодяг, спецвзуття, ЗІЗ для захисту голови, очей, обличчя, рук.

- В залежності від призначення передбачаються такі ЗІЗ:

- для постійної роботи в гарячих цехах - спецодяг (костюм чоловічий повстяний), а при ремонті гарячих печей та агрегатів - автономна система індивідуального охолодження в комплексі з повстяним костюмом;

- при аварійних роботах - тепловідбиваючий комплект з металізованої тканини;

- для захисту ніг від теплового випромінення, іскор і бризок розплавленого металу, контакту з нагрітими поверхнями - взуття шкіряне спеціальне для працюючих в гарячих цехах;

- для захисту рук від опіків - вачеги, рукавиці суконні, брезентові, комбіновані з надолонниками з шкіри та спилку;

- для захисту голови від теплових опромінень, іскор та бризок металу - повстяний капелюх, захисна каска з підшоломником, каски текстолітові або з полікарбонату;

- для захисту очей та обличчя - щиток теплозахисний сталевара, з приладнаними для нього захисними окулярами із світлофільтрами, маски захисні з прозорим екраном, окуляри захисні,

- При наявності джерел тепловипромінювання вживають комплекс заходів з теплоізоляції устаткування та нагрітих поверхонь за допомогою теплозахисного обладнання.

В залежності від принципу дії теплозахисні засоби поділяються на:

- тепловідбивні - металеві листи (сталь, залізо, алюміній, цинк, поліровані або покриті білою фарбою тощо) одинарні або подвійні; загартоване скло з плівковим покриттям; металізовані тканини; склотканини; плівковий матеріал та ін.;

- тепловбираючі - сталеві або алюмінієві листи або коробки з теплоізоляцією з азбестового картону, шамотної цегли, повсті, вермикулітових плит та ін. теплоізоляторами; сталева сітка (одинарна або подвійна з загартованим силікатним склом); загартоване силікатне органічне скло та ін.;

- тепловідвідні - екрани водоохолоджувальні (з металевого листа або сітки з водою, що стікає), водяні завіси та ін.;

- комбіновані.

- ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

МІКРОКЛІМАТУ ТА ЇХ ОЦІНКИ

  - Вимірювання параметрів мікроклімату проводяться на робочих місцях і в робочій зоні на початку, в середині та в кінці робочої зміни. При коливаннях мікрокліматичних умов, пов'язаних з технологічним процесом та іншими причинами, вимірювання проводяться з урахуванням найбільших і найменших величин термічних навантажень протягом робочої зміни.

  - Вимірювання здійснюються не менше 2-х разів на рік (теплий та холодний періоди року) у порядку поточного санітарного нагляду, а також при прийманні до експлуатації нового технологічного устаткування, внесенні технічних змін в конструкцію діючого устаткування, організації нових робочих місць тощо.

При проведенні вимірювання в холодний період року температура зовнішнього повітря не повинна бути вищою за середню розрахункову температуру, в теплий період - не нижчою за середню розрахункову температуру, що приймається для опалення та кондиціонування за оптимальними та допустимими параметрами.

  - Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях проводяться на висоті 0,5 - 1,0 м від підлоги - при роботі сидячи, 1,5 м від підлоги - при роботі стоячи.

  - У приміщеннях з більшою щільністю робочих місць при відсутності джерел локального тепловиділення, охолодження та вологовиділення вимірювання проводяться в зонах, рівномірно розподілених по всьому приміщенні. При цьому в приміщеннях, які мають площу до 100 м2, повинно бути не менше 4-х зон, що оцінюються, а площею до 400 м2 - не менше 8-ми. У приміщеннях з площею понад 400 м2 - кількість визначається відстанню між ними, яка не повинна перевищувати 10 м.

  - При наявності кількох джерел інфрачервоного випромінювання або джерел великої площі вимірювання інфрачервоного випромінювання на робочому місці проводиться у напрямку максимуму потоку від джерела. Вимірювання здійснюється через кожні 30 - 40° C навколо робочого місця для визначення максимального опромінення. При цьому приймач приладу розташовують перпендикулярно падаючому потоку енергії.

  - Температура та відносна вологість повітря вимірюються приладами, заснованими на психрометричних принципах. Можливе використання тижневих і добових термографів і гігрографів.

  - Швидкість руху повітря вимірюється анемометрами ротаційної дії. Малі величини швидкості руху повітря (менше 0,3 м/сек.), особливо при наявності різноспрямованих потоків, вимірюються електроанемометрами, циліндричними або кульовими кататермометрами.

  - Температура поверхонь огороджуючих конструкцій (стін, стелі, підлоги) або обладнань (екранів і т. ін.), зовнішніх поверхонь технологічного устаткування вимірюються приладами, що діють за принципом термоелектричного ефекту.

  - Інтенсивність теплового опромінення вимірюється приладами з чутливістю в інфрачервоному діапазоні, що діють за принципами термо-, фотоелектричного та інших ефектів, або визначається розрахунковим методом за температурою джерела.

  - Діапазон вимірювання та допустима похибка приладів повинна відповідати вимогам табл. 6.

  - Параметри оцінюються:

- як оптимальні, якщо середнє значення та результати не менше 2/3 вимірювань знаходяться в межах оптимальних величин (табл. 1);

- як допустимі, якщо середнє значення та результати не менше 2/3 вимірювань знаходяться в межах допустимих величин (табл. 2);

- як такі, що не відповідають Санітарним нормам, якщо середнє значення та результати більше 2/3 вимірювань не відповідають положенням розділу 1.»

Нормування вмісту шкідливих речовин у повітрі

При проектуванні виробничих будівель, технологічних процесів, устаткування необхідно ставити вимоги до санітарного обмеження вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони регламентується значенням гранично допустимих концентрацій (ГДК), мг/м3.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони - це концентрації, що при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 годин чи іншої тривалості, але не більше 41 години на тиждень, протягом усього робочого стажу не можуть викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я, які виявляються сучасними методами досліджень, у процесі роботи чи у віддалений термін життя нинішнього і наступного поколінь. За ступенем дії на організм шкідливі речовини відповідно до ГОСТу 12.1.007-88 поділяються на 4 класи небезпеки:

І клас - надзвичайно небезпечні;

П клас - високонебезпечні;

- клас - помірно небезпечні;

- клас - малонебезпечні.

ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони є обов'язковими санітарними нормативами для використання при проектуванні технологічних процесів і вентиляції. ГДК установлюються на підставі даних медико-біологічних досліджень, що проводяться на тваринах. Для низьколетких, але активно проникаючих крізь шкіру шкідливих речовин мають встановлюватися тести експозиції.

На період, що передує проектуванню виробництва, мають тимчасово визначатися орієнтовні безпечні рівні впливу - ОБРВ. Вони мають переглядатися через 2 роки після їх затвердження чи замінятися

ГДК з урахуванням накопичених даних про співвідношення здоров'я працівників з умовами

праці.

Мета заняття

Вивчення дії на організм людини параметрів мікроклімату робочої зони та шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі виробничих приміщень, нормування параметрів мікроклімату та вмісту шкідливих речовин, ознайомлення з основними заходами, спрямованими на оздоровлення повітряного середовища.

Задача 1.

Умова.

На одному з робочих місць були виміряні температура (ґ, 0С), відносна вологість (Ж, %) та швидкість руху повітря (V, м/с), а також є відомості щодо характеристики робочого місця, витрат енергії працівника, та дати вимірювання (усі ці параметри викладач видає індивідуально кожному студенту).

Завдання.

Впишіть значення цих параметрів Визначте згідно отриманих вихідних даних відповідають чи ні отримані результати нормативним значенням параметрів мікроклімату робочої зони і зробіть відповідні висновки.

Методичні вказівки.

- Після того, як викладач видасть номер варіанту, впишіть вихідні дані (див. додаток 1, п.1) у бланк Звіту з практичної роботи (додаток 2).

- Визначте і запишіть у таблицю звіту категорію робіт (згідно п.п.13,14,15 розділу « Терміни та визначення»).

- Визначте і запишіть в таблицю звіту період року, в якому виконувалося вимірювання параметрів мікроклімату (згідно пп. 9,10 розділу « Терміни та визначення»).

Примітка. Для більшості регіонів України середньодобова температура повітря зовнішнього середовища вище + 10 оС знаходиться в період між 15 квітня та 15 жовтня, з 15 жовтня до 15 квітня ця температура становить + 10 оС і нижче.

- Порівняйте визначені параметри мікроклімату з оптимальними та допустимими значеннями відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 (таблиці 1 і 2.)

Примітка. Для непостійних робочих місць даної задачі встановлені допустимі норми мікроклімату.

- Зробіть загальний висновок щодо відповідності визначених параметрів мікроклімату нормативним значенням.

Приклад виконання задачі наведено в додатку 4.

Задача 2.

Умова.

На одному з робочих місць були виміряні концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони, що наведені в додатку 1, п.2.

Завдання.

Визначити відповідає чи ні якість повітря вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.005-88. Методичні вказівки.

- Оформіть завдання на зразок додатку. 3 і запишіть в таблицю вихідні дані (концентрації шкідливих речовин згідно варіанту, наданого викладачем).

- Занесіть в таблицю (п.2 Звіту) значення ГДКрз цих шкідливих речовин, та особливості дії (див. таблицю 7).

- Порівняйте фактичні концентрації шкідливих речовин з ГДКрз цих речовин.

- З’ясуйте, чи є серед визначених речовин речовини односпрямованої дії. Якщо такі речовини є, визначте, чи дотримується для них умова С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + ... + Сі / ГДКі < 1.

Примітка. Якщо речовина має комплексний шкідливий влив на людину (одночасно викликає декілька захворювань), то ця речовина буде односпрямованою з усіма іншими, якщо вони будуть мати хоча б один однаковий шкідливий вплив (викликати однакове захворювання), тобто одна й та сама речовина може бути односпрямованою з декількома іншими.

- Зробіть загальний висновок щодо відповідності якості повітря нормативним значенням.

Приклад виконання задачі наведено в додатку 4.

Мета заняття

Вивчення засобів та заходів нормалізація мікроклімату й теплозахисту організму людини.

Задача 3.

Умова.

В громадській будівлі розташовані приміщення різного призначення, в яких працюють і відпочивають люди. Розміри та призначення приміщення, орієнтацію вікон, кількість та енерговитрати працюючих, кількість оргтехніки та потужність електрообладнання наведено у вихідних даних (додаток 5), номер варіанту видає викладач.

Завдання.

- Розрахувати потужність «спліт»-кондиціонера, який треба встановити в приміщенні громадської будівлі для охолодження у теплий період року.

- Розрахувати необхідну кількість секцій радіаторів для обігріву приміщення у холодний період року.

Порядок виконання.

3.1. Вибір «спліт»-кондиціонера здійснюють за потужністю (охолодження) з урахуванням усіх теплоприпливів - зовнішнього, від обладнання та робітників. Зробити орієнтовний розрахунок потрібної потужності (Qx ) «спліт»-кондиціонера по формулі:

Ох = Оз + Qc + Ор	(3.1)

де Q:, - зовнішній приплив тепла, орієнтовно

Оз = qo*V	(3.1.1)

для вікон південної орієнтації - qo = 40 Вт/м3 , для північної - qo = 30 Вт/м3 , середнє значення qo = 35 Вт/м3 (обирається в залежності від азимуту світлових прорізів, який наведений у вихідних даних, рахуючи, що північ - це проміжок від 00 до 450, та від 3150 до 3600, південь - від 1350 до 2250, а все інше - середнє значення);

- - об’єм приміщення, м3:

V= a*b*h

- виділення тепла від обладнання, Вт

0о-0,3Р + Пк Оок	(3.1.2)

Qо -0,3*Р - для електричних приладів, де Р - паспортна потужність, Вт; пк - кількість одиниць оргтехніки;

0ок - 300 Вт орієнтовно для персонального комп’ютера та копіювального пристрою;

0р - виділення тепла від робітників в залежності від витрат енергії (1 ккал/год - 1,167 Вт).

0р= Пр Оор	(3.1.3)

пр- кількість працівників;

0оР - енерговитрати організму, Вт.

Усі підрахунки вписати в таблицю результатів (додаток 6).

- Для виконання задачі з розрахунку системи обігріву приміщення необхідно визначити: внутрішню температуру повітря в приміщенні в холодний період року (табл.1) залежно від категорії роботи (пп 12,13,14 ДСН 3.3.6.042 99); розрахункову зовнішню температуру повітря для даного кліматичного району; орієнтовні втрати тепла будинком; тепловиділення від:	людей,

електрообладнання, нагрітих поверхонь та ін.; кількість тепла на опалення приміщень; поверхню

нагрівальних приладів; загальну кількість секцій; годинні витрати води (повітря) на опалення; необхідну поверхню нагріву, тип та ККД котла.

Кількість тепла, що втрачається будівельною конструкцією Qк, залежить від різниці температур, величини їх значень, площі та виду матеріалу і може бути підрахована для плоских поверхонь за формулою:

Ок=к'Гк(ївн-їзовн), (ккал/год.)	(3.2.1)

де к — коефіцієнт теплопередачі конструкції огорожі (стін), що залежіть від матеріалу з якого побудовані стіни, для цієї задачі приймаємо к =0,92 ккал/год. • м2 • °С;

т—'	••	•••	2

ґк — поверхня огороджувальної конструкції, через яку втрачається тепло м ;

АК= а^	(3.2.1.1)

\вн - нормована температура повітря в приміщенні, °С (табл.1);

Примітка. Для цієї задачі в розрахунок беремо середнє арифметичне значення між верхньою та нижньою межами норми.

Хзовн - розрахункова температура зовнішнього повітря, яка приймається за кліматичними даними для даного міста, °С (для Києва %овн= -16°С)

Поверхню нагріву нагрівальних приладів, що віддає тепло, визначають в еквівалентних квадратних метрах (е. к. м.), а потім перераховують на метраж прийнятих для установки типів приладів. Визначаємо відносну витрату води на е. к. м, яка буде складати:

^ = 7.98(Аґ -10) , ккал/год.	(3.2.2)

Л Т	■ Т

А1 ПРИЛ Т

де Аґ — різниця температур між середньою температурою теплоносія в нагрівальному приладі та температурою в приміщенні, °С;

Лґ = Ґпо4 +Ґкін -ґвн	(3.2.2.1)

перепад температур теплоносія в нагрівальному приладі, °С.

АТприл = ґпоч -Ікш	(3.2.2.2)

вода з початковою температурою ^оч = +1ОО °С і кінцевою = +60 °С Ь — кількість води, що подається зверху донизу, кг/м2 • год. Ь = 17,4 кг/м2 • год.

Значення е. к. м. можна порахувати за формулою:

декм = 7,98(Лґ-10)■ а ,(ккал/год. е. к. м.),	(3.2.3)

де а — поправочний коефіцієнт, що залежить від відносної витрати води.

Значення поправочного коефіцієнта залежно від відносної втрати води.

| 9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 5 | 7 | >7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.07 |

Примітка. Для цієї задачі при значенні q від 0,525 до 0,575 приймаємо а =0,92. Необхідну поверхню приладів е. к. м. Епр можна визначити за формулою:

Ц, =	, м	(3.2.4)

$екм

0.31 м2) дорівнює:

п

пр

Епр

і

і/ ек

штук.

(3.2.5)

Необхідна кількість секцій радіаторів М-140 (/'ек. м.

Усі підрахунки вписати в таблицю результатів (додаток 6)

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

| Період року | Категорія робіт | Температура повітря | Відносна вологість | Швидкість руху, м/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний | Легка !а | 22 - 24 | 60 - 40 | 0,1 |
| період | Легка К | 21 - 23 | 60 - 40 | 0,1 |
| року | Середньої важкості Па | 19 - 21 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | Середньої важкості Пб | 17 - 19 | 60 - 40 | 0,2 |
|  | Важка III | 16 - 18 | 60 - 40 | 0,3 |
| Теплий | Легка !а | 23 - 25 | 60 - 40 | 0,1 |
| період | Легка К | 22 - 24 | 60 - 40 | 0,2 |
| року | Середньої важкості Па | 21 - 23 | 60 - 40 | 0,3 |
|  | Середньої важкості Пб | 20 - 22 | 60 - 40 | 0,3 |
|  | Важка III | 18 - 20 | 60 - 40 | 0,4 |

Таблиця 2

Допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

|  |  | Температура, ° C |  |  |  | Відносна | Швидкість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхня межа |  | Нижня межа |  | воло- | руху (м/сек.) |
| Період року | Категорія робіт | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | гість (%) на робочих місцях - постійних і непостійних | на робочих місцях - постійних і непостійних |
| Холодний період | Легка !а | 25 | 26 | 21 | 18 | 75 | не більше 0,1 |
| руху | Легка К | 24 | 25 | 20 | 17 | 75 | не більше 0,2 |
|  | Середньої важкості Па | 23 | 24 | 17 | 15 | 75 | не більше 0,3 |
|  | Середньої важкості Пб | 21 | 23 | 15 | 13 | 75 | не більше 0,4 |
|  | Важка III | 19 | 20 | 13 | 12 | 75 | не більше 0,5 |
| Теплий період | Легка !а | 28 | 30 | 22 | 20 | 55 - при 28° С | 0,2 - 0,1 |
| року | Легка К | 28 | 30 | 21 | 19 | 60 - при 27° С | 0,3 - 0,1 |
|  | Середньої важкості Па | 27 | 29 | 18 | 17 | 65 - при 26° С | 0,4 - 0,2 |
|  | Середньої важкості Пб | 27 | 29 | 15 | 15 | 70 - при 25° С | 0,5 - 0,2 |
|  | Важка III | 26 | 28 | 15 | 13 | 75 - при 24° C і нижче | 0,6 - 0,5 |

Температура та швидкість руху повітря при повітряному душуванні

| Категорія робіт | Температу ра повітря в робочій зоні, ° C | Швидкість руху повітря, м/сек. | Температура повітря в струмені, що душує (° ^ при інтенсивності інфрачервоного опромінення, Вт/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 350 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 |
| Легка | до 28 | 1 | 28 | 24 | 21 | 16 | - |
| !а, К |  | 2 | - | 28 | 26 | 24 | 20 |
|  |  | 3 | - | - | 28 | 26 | 24 |
|  |  | 3,5 | - | - | 21 | 27 | 25 |
| Середньої | до 27 | 1 | 27 | 22 | - | - | - |
| важкості |  | 2 | 28 | 24 | 21 | 16 | - |
| Па, Пб |  | 3 | - | 27 | 24 | 21 | 18 |
|  |  | 3,5 | - | 28 | 25 | 22 | 19 |
| Важка | до 26 | 2 | 25 | 19 | 16 | - | - |
|  |  | 3 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 |
|  |  | 3,5 | - | 23 | 22 | 20 | 19 |

Таблиця 4

Допустима тривалість безперервного інфрачервоного опромінення та регламентованих перерв протягом години

| Інтенсивність ІЧ опромінювання, Вт/м2 | Тривалість безперервних періодів опромінювання, хв. | Тривалість перерв, хв. | Сумарне опромінювання протягом зміни, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 350,0 | 20,0 | 8,0 | до 50 |
| 700,0 | 15,0 | 10,0 | до 45 |
| 1050,0 | 12,0 | 12,0 | до 40 |
| 1400,0 | 9,0 | 13,0 | до 30 |
| 1750,0 | 7,0 | 14,0 | до 25 |
| 2100,0 | 5,0 | 15,0 | до 15 |
| 2450,0 | 3,5 | 12,0 | до 15 |

Таблиця 5

Тривалість періодів праці та відпочинку при проведенні ремонтних робіт виробничого устаткування при температурі повітря вище 28 С

| Температура повітря, ° C | Тривалість одноразових періодів (хвил.) |  | Співвідношення праці та відпочинку |
| --- | --- | --- | --- |
|  | праця | відпочинок |  |
| 28 | 36 | 24 | 1,5 |
| 30 | 34 | 25 | 1,33 |
| 32 | 32 | 26 | 1,20 |
| 34 | 30 | 27 | 1,10 |
| 36 | 28 | 28 | 1,00 |
| 38 | 26 | 29 | 0,90 |
| 40 | 24 | 30 | 0,80 |

Вимоги до вимірювальних приладів

| Вимірювані величини | Діапазон вимірювань | Допустима похибка | Рекомендовані прилади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Температура повітря, ° С | -30 до + 5 | ±0,1 | Аспіраційний психрометр із ртутними термометрами |
| 2. Відносна вологість повітря, % | 15 до 100 | ±5,0 | Ті ж самі та записуючі гігрографи |
| 3. Температура поверхні, ° С | -30 до 100 | ±1,0 | Електротермометри, термопари і т. ін. |
| 4. Швидкість руху повітря, м/сек. | 0,1 - 0,5 до 0,6 - 5,0 | ±0,1 - ±0,2 | Анемометри ротаційної дії |
| 5. Інтенсивність інфрачервоного опромінення | 10,0 - 20000,0 | ±10 % | Актинометри, термостовбці, болометри, радіометри зі спектральною чутливістю в діапазоні 0,30 - 20,0 мкм |

Таблиця 7

ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони

| Назва речовини | ГДКрз 5 мг/м3 | Клас небез пеки | Агрегатний стан | Особливості дії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюміній | 2 | 3 | аерозоль | Фіброгенна дія |
| Аміак | 20 | 4 | Пара | Подразнення слизистих оболонок, верхніх дихальних шляхів |
| Ацетон | 200 | 4 | Пара | Наркотична дія, ураження центральної нервової системи |
| Бензин | 100 | 4 | Пара | Наркотична дія, ураження центральної нервової системи |
| Нікель | 0,05 | 1 | аерозоль | Канцерогенна та алергійна дія |
| Пил азбестовий | 2 | 3 | аерозоль | Фіброгенна та алергійна дія |
| Пил цементу | 6 | 4 | аерозоль | Фіброгенна дія |
| Свинець | 0,01 | 1 | Пара | Уражається шлунково-кишковий тракт, печінка, нирки; змінюється склад крові і кісткового мозку; уражається головний мозок |
| Спирт метиловий | 5 | 3 | Пара | Наркотична дія, ураження центральної нервової системи |
| Фенол | 0,3 | 2 | Пара | Алергійна дія, потрібен захист шкіри, очей |

| № варіанту | Дата вимірювання | Характеристика робочого місця | 1— го >- ь § ■Е СО X О ПЗ І— 1— О. О- Ф о X ш | и о +-» | ЧР4 ОЧ <: | и 1г > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.08 | постійне | 265 | 24 | 70 | 0,1 |
| 2 | 12.11 | непостійне | 170 | 25 | 60 | 0,4 |
| 3 | 17.04 | постійне | 140 | 27 | 65 | 0,3 |
| 4 | 01.11 | постійне | 110 | 18 | 37 | 0,2 |
| 5 | 15.06 | постійне | 230 | 25 | 39 | 0,4 |
| 6 | 13.04 | постійне | 190 | 22 | 61 | 0,4 |
| 7 | 19.09 | непостійне | 275 | 24 | 76 | 0,2 |
| 8 | 16 10 | непостійне | 169 | 18 | 70 | 0,4 |
| 9 | 31.08 | непостійне | 145 | 27 | 62 | 0,4 |
| 10 | 01 01 | постійне | 160 | 20 | 62 | 0,1 |
| 11 | 14.05 | постійне | 130 | 27 | 65 | 0,3 |
| 12 | 02.12 | непостійне | 95 | 20 | 75 | 0,1 |
| 13 | 29.05 | постійне | 210 | 25 | 38 | 0,4 |
| 14 | 20.10 | постійне | 115 | 19 | 39 | 0,3 |
| 15 | 05.08 | непостійне | 260 | 24 | 78 | 0,2 |
| 16 | 10.01 | непостійне | 90 | 25 | 77 | 0,1 |
| 17 | 30.05 | непостійне | 135 | 27 | 62 | 0,1 |
| 18 | 09.02 | непостійне | 155 | 25 | 60 | 0,2 |
| 19 | 17.05 | постійне | 265 | 27 | 55 | 0,2 |
| 20 | 28.02 | постійне | 120 | 18 | 37 | 0,2 |
| 21 | 12.08 | непостійне | 240 | 30 | 73 | 0,1 |
| 22 | 28.12 | постійне | 165 | 22 | 61 | 0,4 |
| 23 | 18.04 | постійне | 290 | 22 | 65 | 0,3 |
| 24 | 30.12 | непостійне | 100 | 25 | 77 | 0,2 |
| 25 | 01 06 | постійне | 225 | 25 | 62 | 0,3 |
| 26 | 19.09 | постійне | 145 | 28 | 65 | 0,1 |
| 27 | 02.10 | непостійне | 260 | 30 | 76 | 0,4 |
| 28 | 12.04 | постійне | 110 | 21 | 45 | 0,2 |
| 29 | 01.07 | непостійне | 220 | 25 | 73 | 0,3 |
| 30 | 01.10 | непостійне | 135 | 25 | 64 | 0,1 |

| $ со § | 1- I ш :Т сп £ д X. ■- н 5 го Є | Речовина |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 | Алюміній |
| 1 | 0,03 | Нікель |
|  | 0,8 | Пил азбестовий |
|  | 5 | Пил цементу |
|  | 1 | Алюміній |
| 2 | 1 | Пил азбестовий |
|  | 3 | Пил цементу |
|  | 0,01 | Свинець |
|  | 2 | Алюміній |
| 3 | 0,06 | Нікель |
|  | 1 | Пил азбестовий |
|  | 0,02 | Свинець |
|  | 8 | Аміак |
| 4 | 80 | Бензин |
|  | 6 | Пил цементу |
|  | 4,5 | Спирт метиловий |
|  | 21 | Аміак |
| 5 | 100 | Ацетон |
|  | 5 | Спирт метиловий |
|  | 0,4 | Фенол |
|  | 20 | Аміак |
| 6 | 4 | Пил азбестовий |
|  | 6 | Пил цементу |
|  | 0,2 | Фенол |
|  | 5 | Аміак |
| 7 | 230 | Ацетон |
|  | 25 | Бензин |
|  | 2 | Спирт метиловий |
|  | 60 | Ацетон |
| 8 | 50 | Бензин |
|  | 1,5 | Спирт метиловий |
|  | 0,5 | Фенол |
|  | 7 | Аміак |
| 9 | 140 | Ацетон |
|  | 2 | Пил цементу |
|  | 3 | Спирт метиловий |
|  | 150 | Ацетон |
| 10 | 65 | Бензин |
|  | 3 | Пил азбестовий |
|  | 6 | Пил цементу |

х

| $ со § | 1- I ш ^ 00 І £ го Є | Речовина |
| --- | --- | --- |
|  | 2,1 | Алюміній |
| 11 | 0,06 | Нікель |
|  | 1,1 | Пил азбестовий |
|  | 5 | Пил цементу |
|  | 2 | Алюміній |
| 12 | 1 | Пил азбестовий |
|  | 5 | Пил цементу |
|  | 0,02 | Свинець |
|  | 1,8 | Алюміній |
| 13 | 0,07 | Нікель |
|  | 1,5 | Пил азбестовий |
|  | 0,01 | Свинець |
|  | 19 | Аміак |
| 14 | 95 | Бензин |
|  | 5 | Пил цементу |
|  | 5 | Спирт метиловий |
|  | 13 | Аміак |
| 15 | 167 | Ацетон |
|  | 4 | Спирт метиловий |
|  | 0,4 | Фенол |
|  | 18 | Аміак |
| 16 | 3 | Пил азбестовий |
|  | 5 | Пил цементу |
|  | 0,5 | Фенол |
|  | 17 | Аміак |
| 17 | 201 | Ацетон |
|  | 74 | Бензин |
|  | 6 | Спирт метиловий |
|  | 195 | Ацетон |
| 18 | 10 | Бензин |
|  | 4 | Спирт метиловий |
|  | 0,3 | Фенол |
|  | 18 | Аміак |
| 19 | 78 | Ацетон |
|  | 5 | Пил цементу |
|  | 5,5 | Спирт метиловий |
|  | 190 | Ацетон |
| 20 | 81 | Бензин |
|  | 1 | Пил азбестовий |
|  | 3 | Пил цементу |

| & со § | 1- I ш :Т сп £ д X. >- н 5 го Є | Речовина |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Алюміній |
| 21 | 0,1 | Нікель |
|  | 0,3 | Пил азбестовий |
|  | 1 | Пил цементу |
|  | 4 | Алюміній |
| 22 | 0,5 | Пил азбестовий |
|  | 3 | Пил цементу |
|  | 0,03 | Свинець |
|  | 4 | Алюміній |
| 23 | 0,2 | Нікель |
|  | 0,5 | Пил азбестовий |
|  | 0,04 | Свинець |
|  | 15 | Аміак |
| 24 | 60 | Бензин |
|  | 4 | Пил цементу |
|  | 7 | Спирт метиловий |
|  | 3 | Аміак |
| 25 | 200 | Ацетон |
|  | 6 | Спирт метиловий |
|  | 0,5 | Фенол |
|  | 10 | Аміак |
| 26 | 2 | Пил азбестовий |
|  | 2 | Пил цементу |
|  | 0,15 | Фенол |
|  | 10 | Аміак |
| 27 | 20 | Ацетон |
|  | 10 | Бензин |
|  | 4,5 | Спирт метиловий |
|  | 40 | Ацетон |
| 28 | 87 | Бензин |
|  | 3,5 | Спирт метиловий |
|  | 0,1 | Фенол |
|  | 4 | Аміак |
| 29 | 90 | Ацетон |
|  | 3 | Пил цементу |
|  | 6 | Спирт метиловий |
|  | 100 | Ацетон |
| 30 | 25 | Бензин |
|  | 2 | Пил азбестовий |
|  | 4 | Пил цементу |

(прізвище та ініціали)

(шифр групи)

Задача 1.

Дата вимірювання

Характеристика робочого місця

Енерговитрати організму

Категорія та підкатегорія робіт (визначити)

Пора року (визначити)

| Параметр мікроклімату |  |  | Задовольняє/не задовольняє (потрібне внести) | Висновки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування |  | Значення |  |  |  |
| О О | фактична |  |  | Збільшити значення на |  |
|  |  |  |  | Зменшити значення на |  |
|  | Оптимальна (визначити) |  |  |  |  |
|  | Допустима (визначити) |  |  |  |  |

| Ш, % | фактична |  |  | Збільшити значення на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зменшити значення на |  |
|  | Оптимальна (визначити) |  |  |  |  |
|  | Допустима (визначити) |  |  |  |  |

| V, м/с | фактична |  |  | Збільшити значення на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зменшити значення на |  |
|  | Оптимальна (визначити) |  |  |  |  |
|  | Допустима (визначити) |  |  |  |  |

Загальний висновок

(прізвище та ініціали)

(шифр групи)

Задача 2.

1. Визначити задовольняє чи не задовольняє фактична концентрація кожної речовини нормам:

| Назва речовини |  | Фактична концент., мг/м3 | ГДКрз, мг/м (визначити) | Особливості дії | Задовольняє/не задовольняє фактична концентрація нормам (потрібне вписати) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

2. Визначити наявність речовин односпрямованої дії:

| Перелік речовин односпрямованої дії | Перевірка для речовин односпрямованої дії (підставити значення в формулу С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + ... + Сі / ГДКі =) ' | Задовольняє/не задовольняє фактична концентрація нормам (потрібне вписати) |
| --- | --- | --- |

Загальний висновок:

Приклади виконання задач №№ 1 і 2 Задача 1.

5 серпня Не постійне 175 ккал/год Середньої важкості ІІа теплий

Дата вимірювання Характеристика робочого місця Енерговитрати організму Категорія робіт (визначити)

Період року (визначити)

| Параметр мікроклімату |  |  | Задовольняє/не задовольняє (потрібне внести)* | Висновки** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування |  | Значення |  |  |  |
| О О | фактична | 30 | Не задовольняє | Збільшити значення на | - |
|  |  |  |  | Зменшити значення на | 1-7 °С |
|  | Оптимальна (визначити) | 21-23 |  |  |  |
|  | Допустима (визначити) | 17-29 |  |  |  |
| ш, % | фактична | 80 | Не задовольняє | Збільшити значення на | - |
|  |  |  |  | Зменшити значення на | 15 %-20% |
|  | Оптимальна (визначити) | 60-40 |  |  |  |
|  | Допустима (визначити) | 65 |  |  |  |
| V, м/с | фактична | 0,2 | задовольняє | Збільшити значення на | - |
|  |  |  |  | Зменшити значення на | - |
|  | Оптимальна (визначити) | 0,3 |  |  |  |
|  | Допустима (визначити) | 0,4-0,2 |  |  |  |

Загальний висновок: Параметри мікроклімату в даному приміщенні не задовольняють вимогам ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Для досягнення допустимих значень необхідно зменшити температуру повітря не менше, ніж на 1 °С, а відносну вологість повітря не менше, ніж на 15%.

Задача 2.

1. Визначити задовольняє чи не задовольняє фактична концентрація кожної речовини нормам:

| Назва речовини |  | Фактична концент., мг/м3 | гдКрз, мг/м (визначити) | Особливості дії | Задовольняє/не задовольняє фактична концентрація нормам (потрібне вписати) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| і | Аміак | 20,0 | 20 | Подразнення слизистих оболонок, верхніх дихальних шляхів | задовольняє |
| 2 | Ацетон | 50 | 200 | Наркотична дія, ураження центральної нервової системи | задовольняє |
| 3 | Бензин | 10 | 100 | Наркотична дія, ураження центральної нервової системи | задовольняє |
| 4 | Фенол | 1,0 | 0,3 | Алергійна дія, потрібен захист шкіри, очей | не задовольняє |

2. Визначити наявність речовин односпрямованої дії:

| Перелік речовин односпрямованої дії | Перевірка для речовин односпрямованої дії (підставити значення в формулу С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 + ... + Сі / ГДКі =) | Задовольняє/не задовольняє фактична концентрація нормам (потрібне вписати) |
| --- | --- | --- |
| Ацетон,бензин | 50/200 + 10/100 = 0,35<1 | задовольняє |
| Загальний висновок: - В даному разі найбільшу небезпеку становить фенол, концентрація якого в повітрі робочої зони перевищує ГДК в 3,3 рази. Потрібні заходи, спрямовані на зменшення вмісту фенолу в повітрі робочої зони. До того часу, доки ця концентрація не буде зменшена до рівня ГДК, працівники повинні застосовувати засоби індивідуального захисту і отримувати встановлені законодавством пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах. Необхідно також звернути увагу на те, що концентрація аміаку дорівнює ГДК, тому бажано прийняти заходи, спрямовані на його зменшення. - В повітрі робочої зони є речовини односпрямованої дії - це ацетон та бензин, але сума відношень концентрації кожної з цих речовин до її ГДК в даному разі менше 1, тому ця суміш не становить небезпеки. |  |  |

| № вар | Призначення приміщення | Розмір приміщення |  |  | Азимут світлових прорізів | Кіл- сть прац. | Енерговитрати організму, ккал/год | Орг техніка (Пк, од.) | Потужність ел.обладн. Р, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | Ь | и |  |  |  |  |  |
| 1 | майстерня | 10 | 7 | 2,7 | 42° | 4 | 153 | 1 | 1050 |
| 2 | офіс | 6 | 5,4 | 3,2 | 12° | 4 | 136 | 5 | 315 |
| 3 | аудиторія | 12 | 7 | 3,2 | 122° | 16 | 104 | 12 | 1350 |
| 4 | майстерня | 21 | 8 | 3 | 341° | 8 | 211 | 2 | 2000 |
| 5 | офіс | 5,9 | 3,2 | 3 | 212° | 3 | 107 | 3 | 150 |
| 6 | майстерня | 15 | 6 | 2,8 | 98° | 2 | 175 | 2 | 600 |
| 7 | кімната охорони | 5,3 | 3,6 | 2,8 | 32° | 2 | 95 | 2 | 350 |
| 8 | аудиторія | 9,8 | 5,5 | 3,7 | 109° | 12 | 100 | 10 | 1260 |
| 9 | лабораторія | 5,9 | 3,9 | 3 | 266° | 3 | 91 | 0 | 420 |
| 10 | майстерня | 18 | 7 | 2,9 | 185° | 5 | 198 | 2 | 1100 |
| 11 | офіс | 9,5 | 4,5 | 3,1 | 100° | 4 | 110 | 5 | 270 |
| 12 | лабораторія | 5,6 | 5,1 | 3,25 | 321° | 4 | 120 | 0 | 310 |
| 13 | майстерня | 17 | 10 | 2,9 | О О | 7 | 246 | 1 | 1400 |
| 14 | аудиторія | 13,5 | 6,6 | 3,9 | 8° | 12 | 112 | 14 | 1370 |
| 15 | офіс | 4,4 | 3,6 | 2,75 | О 08 | 1 | 139 | 2 | 100 |
| 16 | майстерня | 14 | 6 | 3 | 35° | 4 | 180 | 2 | 1000 |
| 17 | офіс | 6,1 | 4,4 | 3 | 20 | 3 | 131 | 3 | 315 |
| 18 | аудиторія | 10,3 | 6 | 4 | О О О | 12 | 106 | 9 | 1350 |
| 19 | майстерня | 19 | 10 | 3,2 | 312° | 7 | 230 | 2 | 980 |
| 20 | офіс | 6 | 2,8 | 3 | 200° | 2 | 109 | 3 | 150 |
| 21 | лабораторія | 4,3 | 3,6 | 2,8 | 32° | 5 | 99 | 0 | 350 |
| 22 | майстерня | 20 | 8 | 3,1 | 130° | 6 | 201 | 2 | 1500 |
| 23 | аудиторія | 11,3 | 6,5 | 3,7 | о о О | 15 | 108 | 10 | 1260 |
| 24 | кімната охорони | 5,9 | 3,9 | 3 | 266° | 2 | 93 | 2 | 420 |
| 25 | цех | 35 | 21 | 5 | 10° | 7 | 255 | 2 | 3500 |
| 26 | офіс | 9,6 | 4,5 | 3,1 | 101° | 4 | 104 | 5 | 270 |
| 27 | лабораторія | 5,6 | 5,1 | 3,25 | 321° | 2 | 118 | 0 | 310 |
| 28 | цех | 39 | 8 | 6 | 46° | 4 | 275 | 1 | 2500 |
| 29 | аудиторія | 13,9 | 6,6 | 3,9 | 8° | 26 | 111 | 14 | 1370 |
| 30 | офіс | 4,5 | 3,6 | 2,75 | О 08 | 1 | 136 | 2 | 100 |

| північ |  | схід |  | південь |  | захід |  | північ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | О І-П | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 |

(прізвище та ініціали)

(шифр групи)

Таблиця результатів

Задача 3.1.

| Оз = Яс*У= | = | (3.1.1) |
| --- | --- | --- |
| Оо=о,зр + Пк Оок= | = | (3.1.2) |
| 0р= пр 0ор_ | = | (3.1.3) |
| Ох = Оз + Оо + Ор= | = | (3.1.4) |

Задача 3.2

| Qк ~к%Р'к(ївн~Ізовн) |  | = | (3.2.1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лк= а^= | = | (3.2.1.1) |
| 7.98(Аі -10) У — АТ . т ~ Ат ПРИЛ т |  | = | (3.2.2) |
|  | І + і Аі — по кін і = 2 вн | = | (3.2.2.1) |
|  | АТПРИЛ — Іпоч — Ікін = | = | (3.2.2.2) |
| Уе.к.м — 7,98(Аі-10) -а= |  | = | (3.2.3) |
| Р — & — пр Я.ЄКМ |  | = | (3.2.4) |
| Рпр Ппр — , — Р екм |  | = | (3.2.5) |

З урахуванням характеристики робочого місця

Вказати різницю фактичного з нормованого значення